附件：主要技术指标

项目名称：3吨清障平板拖车1台

技术规格和配置要求

| 车辆名称 | 清障车 |
| --- | --- |
| *底盘型号 | DFA1080SJ11D3 |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘类别 | 二类 |
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| *发动机型号 | CY4102-CE4B |
| 发动机功率(Kw) | 100 |
| 发动机排量(ml) | 3856 |
| 发动机生产商 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| *燃料种类 | 柴油 |
| *排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
| 外型尺寸(长/宽/高) (mm) | 7480×2350×2670 |
| 总质量(Kg) | 8495 |
| 整备质量(kg) | 4950 |
| 驾驶室乘座人数(人) | 3 |
| 接近角/离去角(°) | 24/10 |
| 前悬/后悬(mm) | 1210/2470 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 轴荷(Kg) | 3390/5105 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 (km/h) | 90 |
| 弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16 12PR |
| 前轮距(mm) | 1770,1831 |
| 后轮距(mm) | 1586,1640 |

其它要求：

*1、托举质量(kg):3350；防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替。

2、安全、可靠、无损伤地背托清理各类事故，违章车辆；

*3、城管制式排式警灯，喊话器，倒车影像，车身颜色、标识成交后按照采购单位要求喷涂；

*4、该车最高控制价格为25万元。中标的供货商负责办理新车上户所有手续，采购人全力配合上户所需资料。

项目名称：5吨清障平板拖车1台

技术规格和配置要求

| 车辆名称 | 清障车 |
| --- | --- |
| *底盘型号 | DFL1120B13 |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘类别 | 二类 |
| 底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| *发动机型号 | ISDe180 40 |
| 发动机功率(Kw) | 132 |
| 发动机排量(ml) | 4500 |
| 发动机生产商 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| *燃料种类 | 柴油 |
| *排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 外型尺寸(长/宽/高) (mm) | 9130×2420×2760 |
| 总质量(Kg) | 12495 |
| 整备质量(kg) | 7000 |
| 驾驶室乘座人数(人) | 3 |
| 接近角/离去角(°) | 20/8 |
| 前悬/后悬(mm) | 1430/3000 |
| 轴距(mm) | 4700 |
| 轴荷(Kg) | 4400/8095 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 (km/h) | 95 |
| 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 |
| 前轮距(mm) | 1880 |
| 后轮距(mm) | 1800 |

其它要求：

*1、托举质量:5300kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接，后部防护由专用装置、后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。

2、安全、可靠、无损伤地背托清理各类事故，违章车辆；

*3、城管制式排式警灯，喊话器，倒车影像，车身颜色、标识成交后按照采购单位要求喷涂；

*4、该车最高控制价为30万元。中标的供货商负责办理新车上户所有手续，采购人全力配合上户所需资料。

以上打*号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有偏离。

评分标准：

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次满足招标要求的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40 投标供应商及投标产品按照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定和符合广元市财政局、广元市经济和信息化委员会《关于政府采购促进我市中小工业企业发展的意见》（广财采【2012】23号）规定享受价格折扣的，其“投标报价”为折扣后的价格。 |  |
| 2 | 技术指标和配置 40% | 40分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得30分；投标产品技术指标和配置高于招标技术参数要求并且有实质性作用的，一项加1分，最多加10分；与招标文件要求中参数要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，最多扣10分。 |  |
| 3 | 信誉3% | 3分 | 投标产品生产厂家通过ISO19001质量管理体系认证、ISO14001环境认证、OHSAS职业健康安全管理体系认证每提供1个认证证书得1分，没有的不得分。 | 提供相关证书复印件 |
| 4 | 业绩2% | 2分 | 投标产品在近两年销售金额最多者得2分，其他由评委比较打分。 | 以销售合同为准 |
| 5 | 财务状况3% | 3分 | 对投标人近两年度财务报表进行评价，财务状况良好的得3分；一般的得2分；差的不得分。 | 以审计报告为准 |
| 6 | 售后服务10% | 10分 | 投标产品在采购人所在地有售后服务机构的得4分，在四川省内有售后服务机构的得2分，没有的不得分；承诺的质保期最长的得2分，次之得1分，再次之得0.5分，其余不得分；故障响应时间、故障排除时间、人员培训、售后服务人员资格条件等服务项目最好的得4分，次之得2分，再次之得1分，其余不得分。【不提供原件的售后服务不得分】 | 提供投标产品厂家售后服务机构授权书原件和服务机构法人营业执照以及二类以上道路运输经营许可证原件备查 |
| 7 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有偏差情形的得2分；有一项偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |