## 附件1：

## 采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P★变频挂式空调 | 规格：1.5P变频；冷暖类型：冷暖；★能效等级：3；★能效比：≥3.6；制冷量(W) ：★≥3400（600-3900）；制冷功率(w)：≤1000（230-1400）；制热量(W)：≥3900（600-5200）；★制热功率(W): ≤1100（22-1750）；电加热(W): ≥800；内机运行噪音（dB）：≤43；外机运行噪音（dB）：≤53；循环风量（m3/h)： ≥600；制冷适用面积（m2)： 18-23；制热适用面积（m2) ：16-21；正负0.1°精确控温；功能：圆弧高效C型蒸发器；150-268V宽电压启动；-20°超低温启动；银离子抗菌；甲醛克星；螨菌清；防霉过滤网；自清洁系统；独立空清；智能全自动； | 173套 |
| 2 | 3P★变频柜式空调 | 规格：3P变频；冷暖类型：冷暖；能效等级：2；★能效比：≥3.40制冷量(W) ：≥7100（1900-8200）；★制冷功率(w)：≤2800（420-3500）；制热量(W)：≥8000（2000-10100）；★制热功率(W): ≤3000（560-3720）；电加热(W): ≥1900；内机运行噪音（dB）：≤50；外机运行噪音（dB）：≤59；循环风量（m3/h)： ≥1000；制冷适用面积（m2)： 34-52；制热适用面积（m2) ：32-50；正负0.1°精确控温；功能：150-268V宽电压启动；-20°超低温启动；银离子抗菌；甲醛克星；螨菌清；防霉过滤网；自清洁系统；独立空清；智能全自动；整体背板设计； | 33套 |
| 3 | 5P定频柜式空调 | 规格：5P定频；★冷暖类型：冷暖；能效等级：2；能效比：≥3.15制冷量★(W) ：≥11500；制冷功率(w)：≤3950；★制热量(W)：≥13500；制热功率(W): ≤4200；电加热(W): ≥1900；内机运行噪音（dB）：≤56；外机运行噪音（dB）：≤59；循环风量（m3/h)： ≥1700；制冷适用面积（m2)： 60-80；★制热适用面积（m2) ：58-78；功能：170-380V电压启动；-20°超低温启动；银离子抗菌；甲醛克星；螨菌清；防霉过滤网；自清洁系统；独立空清；智能全自动；整体背板设计； | 4套 |
| 4 | 3P单元式商用嵌入机 | 规格：3P定频；冷暖类型：冷暖；制冷量(W) ：≥7100；制冷功率(w)：≤2700；★制热量(W)：≥7750；★制热功率(W): ≤2600；电加热(W): ≥1900；内机运行噪音（dB）：≤46；外机运行噪音（dB）：≤59；内机风量（m3/h)： ≥1400；外机风量（m3/h)： ≥2800；功能：甲醛克星；智能全自动； | 6套 |
| 5 | 5P单元式商用嵌入机 | 规格：5P定频；★冷暖类型：冷暖；制冷量(W) ：≥11500；制冷功率(w)：≤4600；★制热量(W)：≥13000；★制热功率(W): ≤4900；电加热(W): ≥2900；内机运行噪音（dB）：≤49；外机运行噪音（dB）：≤63；内机风量（m3/h)： ≥1650；外机风量（m3/h)： ≥5300；功能：甲醛克星；智能全自动； | 19套 |

注：所投空调必须为同一品牌

附件2：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次最低有效报价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×40%×100投标供应商及投标产品按照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定和符合广元市财政局、广元市经济和信息化委员会《关于政府采购促进我市中小工业企业发展的意见》（广财采【2012】23号）规定享受价格折扣的，其“投标报价”为折扣后的价格。 |  |
| 2 | 技术指标 和配置30% | 30分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得20分；投标产品负偏离一项扣1分，最多扣5分。投标产品挂机能效等级2级加5分，1级加10分，柜机能效等级≥3级不加分。 |  |
| 3 | 信誉5% | 5分 | 产品制造商具有国家权威部门签发的质量管理体系和环境管理体系认证的各加2.5分，没有不加分 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 4 | 业绩10% | 10分 | 投标人近两年类似项目的业绩计算，合同金额最多的得10分，其余按比例得分。 | 以销售合同为准 |
| 5 | 财务状况5% | 5分 | 投标人近两年的财务报表进行评价，财务状况优的得5分；良好得3分，一般得2分；差的不得分。 | 财务报表应经会计师事务所审计 |
|  | 售后服务8% | 8分 | 完全满足招标文件商务及售后服务要求的得5分，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。每有一条优于招标文件的要求的加0.5分，最多加3分。 |  |
| 8 | 投标文件的 规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范得2分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |