广元中学安防系统技术要求

一、投标人资格要求

1、投标人必须是具有本次项目所需设备供货能力的企业法人；

2、投标人如不是设备制造商，投标产品中应具有设备制造商针对本次项目出具的授权书、质量保证函，所投产品厂商必须出具该产品的技术指标满足函及售后服务承诺函。

3、投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定；

4、企业必须具有省级公共安全技术防范三级及以上资质；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记；

8、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

9、本次招标不接受联合体投标。

二、采购设备清单及要求

预算控制价：93万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *200万网络高清红外枪式摄像机 | 采用1/3” Progressive Scan CMOS图像传感器，最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像； 最小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 视频压缩标准：H.264 / MJPEG； 视频压缩码率：32Kbps~16Mbps ，支持超低码率； 采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离可达30米 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持3D数字降噪，支持宽动态； 支持双码流,支持手机监控； 接口协议ONVIF,PSIA,CGI； 电源DC12V±10%； 符合IP66级防水防尘设计,可靠性高； 支持走廊模式； 支持移动侦测,动态分析,遮挡报警等智能报警功能； 支持背光补偿, ,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 支持防闪烁,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印等通用功能； ★为保障系统兼容性和售后服务的便捷，前端摄像机与网络硬盘录像机、解码器需为同一品牌； ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 167 | 台 |
| 2 | *200万网络高清红外半球摄像机 | 采用1/3” Progressive Scan CMOS图像传感器； 最高分辨率3M(2048×1536) @ 15fps,可输出Full HD 1080p实时图像 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头：6mm@ F2.0, 水平视场角:45.3°(4mm、12mm可选) 镜头接口类型：M12； 调整角度： 水平:0°~355°,垂直:0°~65° ICR红外滤片式自动切换,实现日夜监控； 视频压缩标准：H.264 / MJPEG； 视频压缩码率：32Kbps~16Mbps ； 支持移动侦测,动态分析,遮挡报警 ； 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI ； 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 采用点阵式红外灯技术，照射距离10-30米； 支持3D数字降噪； 支持双码流,支持手机监控； 支持背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 通用功能：防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 ； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结 ) ； 电源供应DC12V±10% ； 防护等级：IP66； ★为保障系统兼容性和售后服务的便捷，前端摄像机与网络硬盘录像机、解码器需为同一品牌； | 30 | 台 |
| 3 | *200万网络高清红外球型摄像机 | 采用1/3" Progressive Scan CMOS S图像传感器，有效像素132万像素 最小照度0，0.05Lux/F1.4(彩色),0.01Lux/F1.4(黑白),0 Lux with IR 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m 信噪比52dB 支持标准的API开发接口，支持Onvif、CGI和PSIA协议接入 ★支持3D数字降噪，数字宽动态 支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 焦距：4.7- 94mm，20倍光学变倍 视场角：58.3-3.2度(广角-望远) 光圈值：F1.4-F3.5 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 支持防雷、防浪涌、防突波 室外球达到IP66防护等级 同时支持AC24V、Hi-PoE 支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE 支持1路音频输入和1路音频输出 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 支持双码流技术，支持H.264/MJPEG视频压缩算法 支持以太网控制，同时支持模拟输出 支持Micro SD卡存储，可选配SD卡 支持NAS存储录像，录像可断网续传 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网问控制IP地址过滤 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区 水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s 水平键控速度为0.1°-160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s 支持256个预置位 支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点 支持轨迹；水平扫描、垂直扫描、帧扫描、全景扫描、随机扫描5条扫描方式 支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整 工作温度和湿度-45℃-70℃，湿度小于90% ★为保证系统兼容，摄像机与硬盘录像机、解码器、需同一品牌 | 3 | 台 |
| 4 | 摄像机专用电源 | DC12V2A直流 | 197 | 个 |
| 5 | 枪机支架（标准） |  | 131 | 根 |
| 6 | 枪机支架（4.5米立柱） | 定制，4.5米，静电喷塑，无缝钢管制作，含地笼及接地 | 36 | 根 |
| 7 | 球机立杆（6.5米） | 定制，6.5米，静电喷塑，无缝钢管制作，含地笼及接地 | 3 | 根 |
| 8 | 设备箱 | 达到国家相关行业标准 300MM*400MM | 75 | 套 |
| 9 | 电源安装盒 | 达到国家相关行业标准 100MM*150MM | 200 | 个 |
| 10 | *楼层交换机 | 产品类型：快速以太网交换机 应用层级：二层 接口介质：10/100Base-TX：3/4 传输速率：10/100Mbps 端口数量：8个 背板带宽：1.6Gbps VLAN：不支持 包转发率：1.19Mpps MAC地址表：1K 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 8 端口结构：非模块化 交换方式：存储-转发 传输模式：全双工/半双工自适 QOS：不支持 电源电压：AC 9V，0.6A ★为保证交换机兼容及性能，必须为同一品牌。 ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 61 | 台 |
| 11 | *汇聚交换机 | 产品类型：企业级交换机 应用层级：二层 交换容量（Gpbs）：48 网络标准：IEEE 802.1d、IEEE 802.1x、IEEE 802.3 端口数：24 光模块插槽数：4 ★为保证交换机兼容及性能，必须为同一品牌。 ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 14 | 台 |
| 12 | *核心交换机 | 产品类型：企业级交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：96Mpps MAC地址表：32K 端口结构：非模块化 端口数量：32个 端口描述：24个1000Base-X千兆SFP端口，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口 控制端口：1个Console口 扩展模块：2个扩展插槽 传输模式：支持全双工 堆叠功能：可堆叠 VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个） 支持基于MAC的VLAN 基于协议的VLAN 基于IP子网的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持GVRP QOS：支持L2-L4包过滤功能 支持时间段ACL 支持入方向和出方向的双向ACL策略 支持基于VLAN下发ACL 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持CAR功能 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 组播管理：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 支持组播VLAN 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM 支持MSDP，MSDP for IPv6 支持MBGP，MBGP for IPv6 网络管理：支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持HGMPv2 支持NTP 支持电源的告警功能，风扇、温度告警 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持LLDP 支持Loopback-detection端口环回检测 安全管理：支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持PORTAL认证 支持EAD 可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器 支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务 支持BPDU guard，Root guard 支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz 电源功率：115W 产品尺寸：440×360×43.6mm 产品重量：6.3kg 纠错 环境标准：工作温度：0-45℃ 工作湿度：10%-90%（非凝露） ★为保证交换机兼容及性能，必须为同一品牌。 ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 13 | *光模块 | 产品类型：SFP光纤模块 ★产品概述：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) ★为保证与交换机兼容及性能，必须与交换机同一品牌。 ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 28 | 套 |
| 14 | 终端盒 | 4口 | 14 | 个 |
| 15 | 终端盒 | 24口 | 3 | 个 |
| 16 | 法兰盘 | 国产 | 112 | 个 |
| 17 | 光纤接续盒 | 国产 | 12 | 个 |
| 18 | 熔接 |  | 1 | 批 |
| 19 | *高清解码器 | 1、支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口； 2、HDMI和VGA输出分辨率最高都支持1920*1080； 3、支持8路1080P，或16路720P，或32路4CIF及以下分辨率； 4、支持主动解码和被动解码两种解码模式； 5、支持远程录像文件的解码输出； 6、支持1、4、9、16画面分割输出； 7、支持双向语音，与编码器完美对接； 8、支持与前端联动的报警联动； 9、内置WEB管理服务器，设置简便；支持ONVIF标准协议接入设备；支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙；支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台； ★10、符合公安部GB/T28181-2011要求，并提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试报告复印件证明材料，并提供查询网址； ★为保证系统兼容稳定，解码器需与前端摄像机、网络硬盘录像机、集中管理平台同一品牌； ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 20 | *32路NVR硬盘录像机 | 网络视频输入32路,160M接入带宽，网络输入、输出最大可支持400M； 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持500W像素高清网络视频接入； 支持HDMI、VGA、CVBS输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，HDMI、VGA双操作模式，HDMI、VGA为同源输出； 支持网络摄像机断网续传； 支持N+1热备功能； 支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持8个SATA接口， 1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 支持录像文件一键备份功能； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式； 双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用； 16路报警输入，4路报警输出； 支持远程零通道预览； 双操作系统设计，系统运行更加可靠； 为保证系统兼容稳定，网络硬盘录像机需与前端摄像机、解码器同一品牌 ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 8 | 台 |
| 21 | 企业级存储硬盘 | 硬盘容量：3000GB 接口类型：SATA3.0 缓存：64MB 接口速率：3Gb/s 硬盘尺寸：3.5英寸 | 8 | 块 |
| 22 | 32寸液晶监视器 | 采用最新3D画质数字处理电路技术； 低能耗，可24小时持续使用无故障； 图像微调处理程序，画面更清晰、细腻； 环保、超静音冷却风扇设计，整机寿命更长； 广泛的连接性能，AV输入/出、VGA输入、YPbPr输入、HDMI输入、DVI输入、音频输入。 面板尺寸:32" 显示面积:698.0mm(W)*395.0mm(H) 显示模式:16:9 液晶类型:TFT-LCD 最大分辨率:1366*768 显示色彩:16.7M 点距(mm):0.51075(H)×0.51075(V) 亮度(nits):500cd/㎡ 对比度:1500:1 视角:176° 响应时间:6.5ms 复合视频输入:5路BNC(BNC*5)输入 复合视频输出:2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 1路BNC(BNC*3)输入 1路D-SUB VGA输入 1路HDMI输入 1路DVI数字视频信号输入 音频输入:4路RCA音频输入 音频系统:内置3Ω2W*1扬声器 彩色系统:PAL/NTSC/自动识别 兼容的HD TV输入:480P,576P,720P,1080I,1080P 3D梳状滤波:有 视频降噪:有 菜单语言（可选）:中文/英文 电源:AC100V～240V，50/60Hz 最大功率损耗:≤180W 待机功率损耗:＜1W 散热系统:超静音单风扇散热 机壳材质:铝合金拉丝窄边框 | 8 | 台 |
| 23 | 42寸液晶监视器 | 采用最新3D画质数字处理电路技术； 低能耗，可24小时持续使用无故障； 图像微调处理程序，画面更清晰、细腻； 环保、超静音冷却风扇设计，整机寿命更长； 广泛的连接性能，AV输入/出、VGA输入、YPbPr输入、HDMI输入、DVI输入、音频输入。 面板尺寸:42" 显示面积: 933.0mm(H)×524.0mm(V) 显示模式:16:9 液晶类型:TFT-LCD 最大分辨率: 1920*1080 显示色彩:16.7M 点距(mm):0.51075(H)×0.51075(V) 亮度(nits):550cd/㎡ 对比度:1500:1 视角:178° 响应时间:6.5ms 复合视频输入:5路BNC(BNC*5)输入 复合视频输出:2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 1路BNC(BNC*3)输入 1路D-SUB VGA输入 1路HDMI输入 1路DVI数字视频信号输入 音频输入:4路RCA音频输入 音频系统:内置3Ω2W*1扬声器 彩色系统:PAL/NTSC/自动识别 兼容的HD TV输入:480P,576P,720P,1080I,1080P 3D梳状滤波:有 视频降噪:有 菜单语言（可选）:中文/英文 电源:AC100V～240V，50/60Hz 最大功率损耗:≤250W 待机功率损耗:＜1W 散热系统:超静音单风扇散热 机壳材质:铝合金拉丝窄边框 | 2 | 台 |
| 24 | 电视墙体 | 规格：4+2+4 材质：冷轧钢板、静电喷塑，颜色根据装修配套 | 1 | 套 |
| 25 | 操作控制台 | 三联平台式 材质：冷轧钢板、静电喷塑，颜色根据装修配套 | 1 | 套 |
| 26 | *集中管理平台软件 | 官方正版授权300路接入，并提供软件著作权证书。 ★为保证系统兼容稳定，集中管理平台软件需与前端摄像机、网络硬盘录像机、解码器统一品牌 ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 1 | 套 |
| 27 | *中心管理服务器 | 中心管理服务器是整个系统的核心组件，提供统一的认证、授权、管理服务。作为认证服务器，支持 AAA、PKI/PMI 的集成；作为管理服务器，对系统内的用户、角色、权限、视频监控设备、报警设备、各种服务器进行集中配置管理；作为应用服务器，提供各类监控业务。提供完善的日志管理和审计功能。 ★六核处理器E5-2620(2.0GHz)*1 ★内存8GB DDR3 ECC 内置硬盘300G SAS*2 / 热插拔 DVD光驱 网口1000M NIC*2 冗余电源（1+1） 导轨 / 2U /含正版Windows Server 2008操作系统 ★为保证系统兼容稳定，集中管理平台需与前端摄像机、网络硬盘录像机、解码器同一品牌 ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 28 | *流媒体服务器 | E3-1230 V2 3.3Ghz×1/C204芯片组/ 2G 1333 DDR3 ECC UDIMM×2/SATA 500G企业级/ ZIPPY 400W电源/1000M NIC×2/1U/导轨设备具有同时分发、转发3000路数据。 ★为保证系统兼容稳定，流媒体服务器需与前端摄像机、网络硬盘录像机、解码器同一品牌 ★需提供生产厂商针对此项目授权书原件与售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 29 | 管理工作站 | 显示器尺寸：22英寸 CPU 型号：Intel 奔腾双核 G640 CPU 频率：2.4GHz 内存容量：2GB DDR3 1333MHz 硬盘容量：250GB SATA 显卡芯片：Intel GMA HD（集成于处理器） 光驱类型：DVD刻录机 产品类型：商用台式机 显卡类型：核心显卡 音频系统：集成 有线网卡：1000Mbps以太网卡 核心/线程数：双核心 | 4 | 台 |
| 30 | 机房配电箱 | 国标配电箱，含接线排及空开设备 | 1 | 套 |
| 31 | 服务器机柜 | 600*800*2000 | 2 | 套 |
| 32 | 32芯单模光纤 | 直埋，重凯光纤 | 2100 | 米 |
| 33 | 48芯单模光纤 | 直埋，重凯光纤 | 3800 | 米 |
| 34 | 电源线缆 | 国标无氧纯铜RVV2*1.5 | 9850 | 米 |
| 35 | 超五类双绞线 | 国标无氧纯铜 | 14300 | 米 |
| 36 | 六类双绞线 | 国标无氧纯铜 | 600 | 米 |
| 37 | 水晶头 |  | 800 | 个 |
| 38 | 管材及配件 | 标准B型管¢20-¢50 | 8935 | 米 |
| 39 | 钢管 | 无缝钢管¢40 | 873 | 米 |
| 40 | 碳素波纹管 | ¢50 | 2733 | 米 |
| 41 | 路面开挖、开槽及恢复 |  | 873 | 米 |

三、质量及技术指标要求

1、设备必须是全新的、未使用过的；

2、设备质量必须符合国家、行业等制定的相关标准；

3、投标人所投摄像机必须提供相关的检测报告。

四、售后及服务要求

（一）技术服务

1、中标供应商应及时提供与合同货物的检验、施工、验收、维护等相关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

2、供应商必须按采购方要求派专业技术人员到现场进行设备的安装、调试，直至验收合格。

3、由于中标供应商技术服务人员技术指导错误或疏忽，或由于中标供应商未按要求派人进行技术服务而造成的损失应由中标供应商负责。

4、供应商应向采购方免费提供产品配套技术资料。

★5、投标人公司具有完善的售后服务制度和技术能力，能提供全年365天上门服务且在广元本地注册或有分公司、有售后服务机构。

★6、中标供应商需提供校园安防工程详细施工图，经学校认定后方可签订合同。

（二）保 修

1、质保期为验收合格后三年，质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后2时内响应， 24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，中标供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。

2、中标供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

3、质保期外，中标供应商接到甲方通知后，2小时内响应， 24小时内完成维修或更换，采购人承担修理或更换的费用。

五、报价要求

1、投标人应对本招标文件中规定的所有货物进行逐序报价，不得遗漏。

2、报价应包括本招标文件中规定的货物的生产、运输、出厂检验、运输损耗、保险、包装、到现场后的抽样及送检合格、装卸、施工指导、安装、调试、质保、附带服务、利润、税金、不可预见费以及完成本招标文件规定的其他项目的全部费用。

六、其他要求

1、技术要求及标准部分未提出明确要求的按相关国标执行，根据工程清单的规定，自行确定，主要的原则是满足系统方案实施的兼容性以及工程项目的需要。

2、投标商须到校踏勘现场。

七、资金结算及付款进度：

1、中标人将货送到采购方指定地点，并经采购方检查验收符合招标书中全部技术参数与数量，采购方在7个工作日内，按中标价支付30%。

2、中标人在全部工程安装调试完成，并经采购方验收合格后，采购方在7个工作日内按中标价付60%。

3、所有安装到位的设备经采购方试用一个月后，采购方在7个工作日内按中标价付5%。

4、采购质保金为中标价的5%。

八、供货期限：中标通知书发出后，在七个工作日内与采购人签订合同，在合同签定后30天内所有设备安装调试到位。

九、交货地点：四川省广元市广元中学校。

十、验收：由四川省广元市广元中学校组织验收。

十一、评分细则 :

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 40% | 40 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40 |  |
| 2 | 技术指标 和配置35% | 35 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得30分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，直到扣完为止。 |  |
| 3 | 信誉4% | 4 | 投标人和制造厂家获得ISO9001质量管理体系认证得2分；制造厂家获得ISO14001环保认证得2分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 4 | 业绩5% | 5 | 投标人近3年（2011年，2012年，2013年）安防监控工程，金额合计在100万以上（含100万）得3分，金额在300万以上（含300万）得4分，金额在500万以上（含500万）得5分。 | 以工程合同或政府采购中标通知书为准 |
| 5 | 财务状况2% | 2 | 投标人提供近2年的财务审计报告的得2分，提供1年的财务审计报告的得1分，没有提供的不得分；（需由会计师事务所审计为准） |  |
| 6 | 售后服务10% | 10 | 完全满足招标售后服务要求的得4分；售后服务优于招标要求的，每一项加1分，最多加2分。广元市区有售后服务网点及备件库得4分。 |  |
| 7 | 节能、环保产品2% | 2 | 认定为节能产品的得1分；认定为环保产品的得1分；非节能、环保产品的不得分。 | 以国家有关部门机构正式发文认定的为准 |
| 8 | 投标文件的 规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |