采购项目详细清单名称、技术规格和配置要求及数量

1、采购清单:

1.工程量清单配置及技术要求

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 台 | 4 |
| 2 | 路由器 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 台 | 1 |
| 4 | 存储系统 | 套 | 1 |
| 5 | 录播服务器 | 台 | 1 |
| 6 | 手写双流系统 | 台 | 1 |
| 7 | 智能导播系统 | 台 | 1 |

2.设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | ## 设备技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 标配2颗4核CPU，主频不低于2.66GHz； 16GB内存；1*300GB 10000rpm SAS 2.5英寸硬盘，1*1TB SAS 2.5英寸硬盘； RAID卡，支持Raid0/1/5，集成Raid控制器；2个双端口千兆网卡；DVD光驱；1200W热插拔冗余电源；独立iLO3管理口。 | 4台 |
| 2 | 路由器 | 功能及技术指标; 参 数 要 求. 体系架构; 模块化路由器，控制/转发平面分离；. 业务槽位数; ≥6个；. 电源冗余; 支持冗余内置交流电源（不得采用外置交流电源模块），最大支持电源数≥4个. 主控板冗余; 支持双主控. 整机性能; 包转发能力≥7.5Mpps； 需要官网明确标明，可通过官网产品分类自行获取，非通过特殊网址查看。. 接口类型要求; 支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口. NAT并发连接数; ≥100万；. 基本功能; 支持IPv4、IPv6路由协议； 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略、等价多路径、非平衡链路负载均衡. 支持IPv6 ND、IPv6 PMTU、双栈转发、IPv6 ACL、DHCPv6 Server/Proxy；支持IPv6隧道，包括IPv6手动隧道、IPv6-over-IPv4 、GRE隧道、IPv4兼容IPv6自动隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、6PE；支持6VPE、NATPT；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、MLDv1/v2、PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM、支持IPv6网流分析。. 支持跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN、分层PE、CE双归属、MCE、多角色主机等；支持L2VPN，包括VPLS、Martini、Kompella、CCC和SVC方式；支持VPLS/H-VPLS、MPLS TE、RSVP TE、组播VPN. 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由. 支持PPP、MP、HDLC、ETHERNET、MSTP等链路层协议. 支持DHCP/DHCP v6、URL过滤. 可靠性; 支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/VPLS PW/VRRP. 支持VRRP /VRRP v3、VRRPE，MPLS TE FRR、IP FRR（静态路由/策略路由/RIP/IS-IS/OSPF等）. QOS; 支持优先级Mark/Remark，支持FIFO、WFQ、CBQ各种队列调度机制；. 管理与维护; 支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局，通过短信实现设备的零开局，并且在误配置时可自动实现设备配置的回退. 单台配置要求; 实配冗余交流电源（不得采用外置交流电源模块） 实配冗余主控 实际配置千兆以太光电复用端口≥4个。如果不能提供复用端口，至少提供3个千兆光口+3个千兆电口；. 其它要求; 提供工信部入网许可证复印件,要求入网证上生产企业和申请单位为同一名称; 入网证时间要求≥1年，以发证日期到投标截止日期为准计算. | 1台 |
| 3 | 交换机 | 功能及技术指标; 参 数 要 求. 基本配置要求; 配置双电源；24个10/100/1000Base-T,4个 SFP 1000Base-SX，2个万兆光口；可扩展槽位≥2. 性能要求; 交换容量：≥350Gbps. 包转发率：≥132 Mpps. 功能要求; 支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；基于协议的VLAN. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3， BGP4，BGP4+ for IPv6等完整的路由协议. 支持将多台物理设备堆叠（非级联，堆叠后多台设备采用同一路由表，对外为一个逻辑节点，支持堆叠组内跨设备链路聚合）. 支持MPLS VPN功能，可作为P或者PE设备；. 支持时间段（Time Range）ACL；支持基于VLAN下发ACL. 支持STP/RSTP/MSTP，支持以太环网协议. 支持远程端口镜像. 设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；支持带外网管口。. 设备资质要求; 提供工信部入网许可证复印件； 入网证时间要求≥2年，以发证日期到投标截止日期为准计算； 提供IPv6 Ready第二阶段认证证书； 为保障软件成熟度，需提供设备生产厂家取得的CMMi4或更高级别的证书。. | 1台 |
| 4 | 存储系统 | 存储设备由光纤磁盘阵列构成，包括光纤交换机和磁盘阵列装置。 主要技术参数：光纤交换机应具有20端口(含4个集联口)，8端口激活，含8个8Gb/s短波SFP，含Web管理工具，支持集联。磁盘阵列采用StorageWorksP2000G3双控制器模块化存储阵列。每个控制器2GB ECC Flash数据保护缓存，每个控制器有2个8Gb FibreChannel端口，最大支持64个主机。支持SAS、SATA磁盘混插，支持512个LUN，支持基于控制器的快照及复制（标配64个，最大支持512个，可选支持远程），支持32位及64位Windows，RedHat，SuSELinux，HP-UX，Vmware。磁盘阵列应为冗余电源风扇，并配置8块2TB 6G SAS 7.2K 3.5in ENT HDD硬盘。 | 1套 |
| 5 | 录播服务器 | （1）★为保证系统兼容性和系统稳定性，录播服务器与市局MCU、终端同一品牌。 （2）采用IP录播服务器，可通过网络直接接收省防办MCU和终端的H.323数字视音频码流进行录制； （3）存储硬盘支持双硬盘RAID镜像；支持电源冗余备份。 （4）支持最新的Sirene14、Sirene22音频编解码协议。支持最新的H.264 High Profile视频编解码协议。 （5）★支持在MCU管理界面和终端快捷键直接控制录播设备，包括：启动会议录制、录制暂停及恢复等操作。 | 1台 |
| 6 | 手写双流系统 | ★手写双流系统应与视频会议系统配套 演讲者可以实时对演讲内容进行批注和讲解，可以对讨论的各种内容进行诠注。 | 1台 |
| 7 | 智能导播系统 | 智能导播系统为双摄像机设计，一台摄像机跟踪人物（people view)，一台摄像机跟踪会议室全景（room view)，在人物和会议室全景间平滑切换。发言者在水平方向移动时，摄像机将自动跟踪到新的移动位置。当人物摄像机聚焦发言者时，摄像机将会先送出会议室全景图像。三种可配置的跟踪速度（快速/正常/缓慢）可适应不同的会场场景要求。 ★可以连接到HDX 第一路或者第二路摄像机的输入接口。 | 1台 |

注：以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不得出现负偏离。

2、商务条款（售后要求）:

1．项目概述及总体要求

建设规模：实现山洪灾害数据的汇聚、审核功能；搭建及时了解本行政区划内山洪预警情况及相关各类基础信息、数据的业务平台；改造州本级防汛会商中心和机房；实现三级信息互联互通、视频会商；建设市县综合数据信息查询服务系统等；开展群测群防体系完善。

通过系统建设，实现中央、省、市、县信息共享和部门之间的信息共享。根据山洪灾害防御管理职责，建成市级山洪灾害监测预警信息管理系统，与其他防汛抗旱业务系统互为支撑、互为补充实现监测、预警功能，确保人员安全和最大程度减轻山洪灾害威胁。

2.建设工期要求

要求中标商自合同签订之日起30日内备齐所有物品、设备并交付业主验收；自签订合同之日起60天内完成系统主体工程；自签订合同之日起90天内完成项目所有工程并初步验收。

3、本次项目采用综合评分办法：详见评分标准：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价46% | 46 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×46%×100 。 投标供应商及投标产品按照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定和符合广元市财政局、广元市经济和信息化委员会《关于政府采购促进我市中小工业企业发展的意见》（广财采【2012】23号）规定享受价格折扣的，其“投标报价”为折扣后的价格。 |
| 2 | 技术指标和配置41% | 41 | 完全符合招标文件要求没有负偏离的的35分，技术指标和配置高于招标文件要求并体现出产品的质量和性能更加优的，一项加1分，最多加6分；与招标文件有非实质性负偏离的，一项扣5分，扣完为止。 |
| 3 | 信誉3% | 3 | 投标人具有2013年AAA企业信用等级证书得3分，否则不得分。 |
| 4 | 售后服务7% | 7 | 满足全部售后服务要求的得5分,.投标单位提供三年以上售后技术服务的承诺加2分.(不包括3年). |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3 | 投标文件制作规范，没有偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |